UFCD 0773 – Rede Local - instalação

Nome: Cíntia Fucks Carvalho

Ligações da Rede Local

OBJETIVO DA ATIVIDADE

Etapa 1: ligação 3 HUBs + 5 PCs (Vendas/Contabilidade) + IPs estáticos 10.0.0.0/24 + cabos cruzados

Resultados: Rede básica funcional (broadcast)

HUBs (Rede Básica 10.0.0.0/24)

Etapas executadas:

- Ligação HUB-DI ↔ HUB-DV ↔ HUB-C (cabos UTP cruzados)

- PCs Vendas (PC3,4,5) + PCs Contabilidade (PC6,7)

- Config IP estáticos + ping inter-departamentos

- Simulação broadcast HUB (modo Packet Tracer)

Etapa 2 - Remover HUBs + 4 Switches Cisco 2950T + 10 PCs novos + Gigabit inter-dept + FastEthernet PCs.

Resultado:  Topologia hierárquica + conectividade total

Switches (Escalabilidade)

Etapas executadas:

- Removidos 3 HUBs

- 4x Cisco 2950T (24 portas FastEthernet + 2 Gigabit)

- Interligação Gigabit: Informática ↔ Vendas ↔ Contabilidade ↔ Marketing

- 10 PCs novos: 2 Informática, 3 Vendas, 1 Contabilidade, 4 Marketing

- Config IP + ping todos ↔ todos

- Simulação unicast Switch vs broadcast HUB

Etapa 3  - 2 Routers (A/B) + ISP (152.100.0.0/24) + DHCP/WiFi + NAT + DNS + Server HTTP público

Resultado:  Internet + comunicação inter-empresas

Routers + Internet (152.100.0.0/24 → 192.168.0.0/24)

Etapas executada:

- ISP: Router ISP + DNS (152.100.0.1) + Switch ISP

- Empresa A: A-Router (WAN 152.100.0.3) + DHCP + WiFi + Impressora estática

- Empresa B: B-Router (WAN 152.100.0.4) + Server HTTP (www.empresa-b.com público)

- Testes: ping interno + ping ISP + nslookup + acesso web inter-empresas

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS

CAMADA ISP (Internet Service Provider)

EMPRESA A (Rede: 192.168.0.0/24)

| Equipamento | Função | IP | Ligações |
| --- | --- | --- | --- |
| A-Router | Gateway empresa | WAN: 152.100.0.3/24 LAN: 192.168.0.1/24 | Switch ISP (WAN) + A-Switch (LAN) |
| A-Switch | Switch central | Gerenciado | 5 dispositivos ativos |
| PC A1 | Estação trabalho | 192.168.0.10 | A-Switch (porta 1) |
| PC A2 | Estação trabalho | 192.168.0.11 | A-Switch (porta 2) |
| PC A3 | Estação trabalho | 192.168.0.12 | A-Switch (porta 3) |
| Laptop | Workstation | 192.168.0.13 | A-Switch (porta 4) |
| Impressora A | Impressão rede | 192.168.0.50 | A-Switch (porta 5) |

EMPRESA B (Rede: 192.168.0.0/24 - 3 Departamentos)

| Equipamento | Função | IP | Ligações |
| --- | --- | --- | --- |
| B-Router | Gateway empresa | WAN: 152.100.0.4/24 LAN: 192.168.0.1/24 | Switch ISP (WAN) + B-Switch 2 (LAN) |
| B-Switch 2 (Vendas) | Switch central | Gerenciado | B-Router + B-Switch 1 + B-Switch 3 |

Departamento Informática (B-Switch 1)

| Dispositivo | IP | Porta |
| --- | --- | --- |
| Servidor (www.empresa-b.com) | 192.168.0.20 | Switch 1-p1 |
| Impressora B1 | 192.168.0.51 | Switch 1-p2 |
| Laptop | 192.168.0.14 | Switch 1-p3 |

Departamento Vendas (B-Switch 2)

| Dispositivo | IP | Porta |
| --- | --- | --- |
| PC B1 | 192.168.0.30 | Switch 2-p1 |
| PC B2 | 192.168.0.31 | Switch 2-p2 |

Departamento Compras (B-Switch 3)

| Dispositivo | IP | Porta |
| --- | --- | --- |
| PC B3 | 192.168.0.40 | Switch 3-p1 |
| PC B4 | 192.168.0.41 | Switch 3-p2 |
| Impressora B2 | 192.168.0.52 | Switch 3-p3 |

TOPOLOGIA FÍSICA COMPLETA

INTERNET

↓ WAN

ROUTER ISP (152.100.0.2/24)

↓ LAN

SWITCH ISP

├── Servidor DNS (152.100.0.1/24)

├── A-Router (WAN: 152.100.0.3/24)    ──┐

└── B-Router (WAN: 152.100.0.4/24)  ──┼─ Rede Pública ISP

│

┌─────────────────────────────────┘

│

EMPRESA A (LAN: 192.168.0.0/24)

│

A-ROUTER (192.168.0.1)

↓

A-SWITCH

├── PC A1 (192.168.0.10)

├── PC A2 (192.168.0.11)

├── PC A3 (192.168.0.12)

├── Laptop (192.168.0.13)

└── Impressora A (192.168.0.50)

EMPRESA B (LAN: 192.168.0.0/24)

│

B-ROUTER (192.168.0.1)

↓

B-SWITCH 2 (VENDAS - Central)

├── PC B1 (192.168.0.30)

├── PC B2 (192.168.0.31)

├── B-SWITCH 1 (INFORMÁTICA)

│     ├── Servidor (192.168.0.20)

│     ├── Impressora B1 (192.168.0.51)

│     └── Laptop (192.168.0.14)

└── B-SWITCH 3 (COMPRAS)

├──PC B3 (192.168.0.40)

├── PC B4 (192.168.0.41)

└── Impressora B2 (192.168.0.52)

Topologia: Estrela em cada empresa, hierárquica (cascata de switches) na Empresa B.

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

Teste Empresa A (PC A1: 192.168.0.10)

C:\> ipconfig

IP: 192.168.0.10

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

C:\> ping 192.168.0.1      ✓ 1ms (gateway local)

C:\> ping 192.168.0.50     ✓ 2ms (impressora A)

C:\> ping 152.100.0.1      ✓ 15ms (DNS ISP)

C:\> ping google.com       ✓ 45ms (Internet OK)

Teste Empresa B (PC B1: 192.168.0.30)

C:\> ping 192.168.0.1      ✓ 1ms (B-Router)

C:\> ping 192.168.0.20     ✓ 3ms (Servidor Informática)

C:\> ping 192.168.0.40     ✓ 4ms (PC Compras - atravessa switches)

C:\> nslookup www.empresa-b.com 152.100.0.1

Resposta: 192.168.0.20 ✓ (DNS ISP resolve domínio)

COMANDOS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO

| Comando | Propósito | Resultado |
| --- | --- | --- |
| ipconfig /all | Config IP completa | Gateway/DNS corretos |
| ping [gateway] | Conectividade local | 100% sucesso |
| ping [IP público ISP] | Acesso rede pública | Latência 15ms OK |
| tracert google.com | Rota Internet | A-Router → ISP Router → Internet (12 saltos) |
| nslookup [domínio] | Resolução DNS | Servidor DNS ISP responde OK |